KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ PHÒNG XÉT NGHIỆM

NĂM …

I. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

| STT | Công việc kiểm tra | Nơi nguy cơ xảy ra | Thời gian kiểm tra | Cách kiểm tra | Các cách xử lý khi có sự cố tại PXN theo mức độ ít nghiêm trọng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Cơ sở vật chất |  |  |  |  |
| 1 | Bố trí phòng thí nghiệm | PTN | 12 tháng/ 1 lần | - Bố trí các khu vực thực hiện công việc theo sơ đồ PTN | - Bố trí lại đảm bảo an toàn và phù hợp chuyên môn |
| 2 | Tường, trần, sàn, cửa ra vào, cửa sổ, bàn xét nghiệm, bồn nước rửa tay, Dụng cụ rửa mắt khẩn cấp | PTN | 12 tháng/ 1 lần | - Kiểm tra tình trạng sử dụng | - Nếu hư hỏng: + Thông báo cho người có trách nhiệm. + Cảnh báo khu vực nguy hiểm. + Tiến hành sửa chữa + Lau dọn, vệ sinh (nếu có) |
| 3 | Dụng cụ rửa mắt khẩn cấp | PTN | 1 tháng/ 1 lần | - Kiểm tra tình trạng sử dụng | - Nếu hư hỏng: + Thông báo cho người có trách nhiệm. + Cảnh báo khu vực nguy hiểm. + Tiến hành sửa chữa + Lau dọn, vệ sinh (nếu có) |
| 4 | Hộp sơ cứu | PTN | 1 tháng/ 1 lần | - Kiểm tra số lượng, hạn sử dụng | - Thay thế, bổ sung nếu không còn HSD hoặc thiếu |
| 5 | Bộ xử lý sự cố tràn đổ | PTN | 1 tháng/ 1 lần | - Kiểm tra số lượng, hạn sử dụng | - Thay thế, bổ sung nếu không còn HSD hoặc thiếu |
| 6 | Hệ thống điện, máy lạnh | PTN | 12 tháng/ 1 lần | - Kiểm tra tình trạng sử dụng, bảo trì định kỳ | - Nếu hư hỏng: + Thông báo cho người có trách nhiệm. + Cảnh báo khu vực nguy hiểm. + Tiến hành sửa chữa |
| 7 | Ánh sáng | PTN | 12 tháng/ 1 lần | - Kiểm tra cường độ ánh sáng | - Đo cường độ ánh sáng |
| 8 | Hệ thống xử lý nước thải | Bể xử lý nước thải | 6 tháng/ 1 lần | - Lấy mẫu | - Gửi mẫu kiểm tra |
| 9 | Hệ thống phòng cháy chữa cháy (dụng cụ chữa cháy, lối thoát hiểm, chỉ dẫn thoát hiểm, đèn thoát hiểm) | PTN | 3 tháng/ 1 lần | - Bình chữa cháy hết hạn sử dụng | - Thay thế bình chữa cháy và cung cấp đủ số lượng. |
| B | Trang thiết bị |  |  |  |  |
| 9 | Thiết bị phòng xét nghiệm | PTN | 12 tháng/ 1 lần | - Kiểm tra bảo trì, hiệu chuẩn, kiểm định kỳ | - Thực hiện theo lịch bảo trì, hiệu chuẩn, kiểm định theo lịch |
| 10 | Dụng cụ lưu chứa chất thải y tế | PTN | 12 tháng/ 1 lần | - Kiểm tra số lượng | - Thay thế và cung cấp đủ số lượng. |
| 11 | Trang bị bảo hộ cá nhân | PTN | 12 tháng/ 1 lần | - Kiểm tra số lượng, chủng loại | - Thay thế và cung cấp đủ số lượng, chủng loại. |
| 12 | Trang bị xử lý sự cố | PTN | 12 tháng/ 1 lần | - Kiểm tra số lượng, chủng loại | - Thay thế và cung cấp đủ số lượng, chủng loại. |
| C | Nhân sự |  |  |  |  |
| 13 | Đào tạo nhân viên | PTN | 6 tháng/ 1 lần | - Kiểm thao tác nhân viên tại PTN | - Đào tạo nhân viên |
| 14 | Khám sức khỏe và tiêm ngừa viêm gan B | PTN | 12 tháng/ 1 lần | - Kiểm tra tình hình bệnh tật của nhân viên | - Khám sức khỏe và tiêm ngừa viêm gan B |
| D | Quy định thực hành |  |  |  |  |
| 15 | Thực hành ATSH | PTN | 3 tháng/1 lần | Kiểm tra tuân thủ các quy định: - Ra vào PTN; - Sử dụng trang bị bảo hộ; - Xử lý chất thải; - Phòng ngừa và xử lý sự cố trong PTN; - Lưu trữ hồ sơ - Tuân thủ các quy trình: + Khử nhiễm PTN, thiết bị; + Thu thập – Đóng gói – Bảo quản – Vận chuyển – Bảo quản mẫu bệnh phẩm; + Vận hành trang thiết bị PTN + Xử lý chất thải | - Xử lý các sự cố theo quy trình. - Đào tạo tập huấn lại nhân viên. |

II. XỬ LÝ VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ SỰ CỐ AN TOÀN SINH HỌC

- Khẩn trương huy động nhân lực, trang thiết bị để xử lý sự cố theo phương án phòng ngừa, xử lý sự cố an toàn sinh học.

- Đối với sự cố an toàn sinh học ở mức độ ít nghiêm trọng, cơ sở xét nghiệm phải tiến hành lập biên bản về xử lý, khắc phục sự cố và lưu tại cơ sở.

- Đối với sự cố an toàn sinh học ở mức độ nghiêm trọng, cơ sở xét nghiệm phải báo cáo sự cố và các biện pháp đã áp dụng để xử lý, khắc phục sự cố an toàn sinh học với Sở Y tế.

- Sau khi đã xử lý và khắc phục hậu quả sự cố an toàn sinh học, cơ sở xét nghiệm phải tiến hành kiểm điểm, phân tích nguyên nhân xảy ra sự cố và sửa đổi, bổ sung kế hoạch phòng ngừa, xử lý sự cố an toàn sinh học./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm ……

| XEM XÉT PHÓ GIÁM ĐỐC CHUYÊN MÔN | PHỤ TRÁCH PHÒNG PHÒNG CNSH Y DƯỢC TRƯỞNG PHÒNG | LẬP KẾ HOẠCH NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH AN TOÀN SINH HỌC |
| --- | --- | --- |
| (Ký và ghi rõ họ tên) | (Ký và ghi rõ họ tên) | (Ký và ghi rõ họ tên) |
|  | PHÊ DUYỆT GIÁM ĐỐC |  |
|  | (Ký và ghi rõ họ tên) |  |